| Stageopdracht Plan van aanpak + realisatie |  |
| --- | --- |
| Gianni Rutten | Bachelor IT-Factory Internet of Things |
|  | Academiejaar 2020-2021 Campus Geel, Kleinhoefstraat 4, BE-2440 Geel |

Inhoudstabel

1.	Stagebedrijf	3

2.	Achtergrond	3

3.	Verwacht resultaat	4

4.	Doelstellingen en doelgroep(en)	4

5.	Bestaande oplossingen	5

5.1	Copenhagen trackers GPS-tracker	5

5.2	Onntrack 200 inbouw tracker -Lifetime	6

5.3 	Globaltrace G800 Magneet GPS Tracker	7

5.4	Nedsoft Loca	8

5.5 	Apple Airtag	9

5.6	Besluit	9

6.	Product Decompositie Structuur	10

7.	Functionele eisen	11

8.	Niet functionele eisen	11

9.	GPS tracker (hardware)	12

9.1	LPWAN	12

9.2	Sigfox	13

9.3	Microcontroller	14

9.4	GPS module	17

9.5	Batterij types	21

9.6	Zonnepaneel	26

10	Hardware schema	27

11	Bestellijst	28

12	Software	29

12.1 Database	29

12.2 Applicatie	29

13	Schermontwerpen	30

14	Planning	32

15	Fasering	32

16	Risicoanalyse	33

17	Projectafbakening	33

18	Arduino	34

19	Sigfox	35

20	Azure API Management	38

21	Azure Functions	39

22	Cosmos DB	40

23	Security	42

24	Applicatie download	42

25	Batterij test	43

26	Besluit	44

27	Bijlage	45

## Stagebedrijf

3-it is een IT bedrijf dat is opgericht in 2007, en actief is vanuit Oevel (Westerlo). Het bedrijf telt zo’n 40 tal medewerkers en is actief in Vlaanderen en Nederland. 3-it is zowel lid van de Cronos groep, als de Hyperion groep. 3-it ondersteunt KMO’s en ondernemers in hun complete IT-behoeften. Dit doen ze door middel van 3 pijlers.

- De eerste pijler is Consultancy, advies en beheer, met andere woorden de kennis en inzichten om de juiste IT oplossing te bepalen en deze te implementeren en beheren.

- De tweede pijler is Innovatieve technologieën, daar IT en de achterliggende technologieën altijd evolueren is 3-it altijd actief en geïnteresseerd in de nieuwste trends en technologieën.

- De laatste pijler is Opleidingen, rekrutering en stages. 3-it wil opkomend IT talent mee ondersteunen en de kans geven om nieuwe kennis te leren en ervaringen op te doen.

## Achtergrond

Coeck nv is een betonfabriek met ervaring in de vervaardiging van betonproducten en distributie van ruwbouw- en afwerkingsmaterialen. Wanneer de klant grote tegels koopt worden deze tegels geplaatst op een A-frame om ze makkelijk te kunnen transporteren. Wanneer ze dan bij de klant zijn aangekomen laden ze de A-frames met de tegels af en laten ze deze daar zodat de klant de tijd heeft om de tegels te plaatsen.  Hierbij wordt verwacht dat de klant deze A-frames terugbrengt, maar dit gebeurt niet altijd.

Doordat deze A-frames makkelijk transporteerbaar zijn verdwijnen regelmatig enkele van deze A-frames. Één A-frame kost 600€. Dit is natuurlijk een hoge kost wanneer er dus een A-frame verdwenen is. Hiervoor wilt het bedrijf Coeck nv een oplossing hebben, zodat ze de A-frames kunnen tracken en in de toekomst dus de verloren A-frames kunnen terugvinden.

## Verwacht resultaat

Een hardware oplossing die op de A-frames zitten, waardoor je de precieze coördinaten van de A-frames weet. Met deze coördinaten kunnen we dus de A-frames weergeven op een map in een applicatie. Hierdoor kan Coeck nv de verloren A-frames terugvinden.

Ook worden de A-frames geregistreerd per klant, zo kun je perfect zien wie zijn A-frames heeft ingeleverd en wie niet. Zo is de verantwoordelijkheid niet meer bij Coeck nv maar van de klant.

## Doelstellingen en doelgroep(en)

De doelgroep van deze oplossing is Coeck nv, zij maken gebruik van de GPS trackers en bijhorende applicatie om meer te weten te komen over hun A-frames. Om de gecapteerde data mooi te presenteren, wordt er een applicatie gemaakt, waardat je de verschillende A-frames kunt terugvinden op een map. Aan de hand van deze coördinaten kan het bedrijf alle A-frames terugvinden. Ze kunnen kijken waardat hun A-frames zich bevinden en kunnen na gaan welke klanten de A-frames hebben ingeleverd en welke klanten hun A-frames nog moeten inleveren.

Indirect kunnen ze ook kijken waar hun klanten zich bevinden. Op deze manier kunnen ze analyseren waarom ze in een provincie minder klanten hebben en kunnen ze meer reclame maken bijvoorbeeld in deze provincie om een grotere doelgroep te bereiken.

## Bestaande oplossingen

### 5.1	Copenhagen trackers GPS-tracker

Prijs: 135,00€  incl. BTW

De COBBLESTONE van Copenhagen Tracker is een mobiele allround tracker en biedt u de mogelijkheid om personen, auto's, motorfietsen, fietsen, caravans en andere bewegende en hoogwaardige objecten over een langere periode met behulp van GPS-lokalisatie en bewegingssensoren te plaatsen. Hij is klein, handzaam en door zijn talrijke functies geschikt voor vrijwel elk toepassingsgebied.

Voordelen:

- Geen abonnement of maandelijkse kosten

- Levensduur batterij 4-10 jaar

- Makkelijke activering

- Verschillende modes

- Waterdicht, stofdicht en slagvast

Nadelen:

- Niet uitbreidbaar

- Niet heroplaadbaar

- Hoge kosten

Uitrusting:

- Tracks: 4000max. Mogelijk

- Batterij: Tadiran SL-760

- Batterijcapaciteit: 4Ah

- Oplaadbaar: nee

- Gegevensdekking: EU, Zwitserland, Noorwegen

- GPRS module: Quectel M66

- Bedrijfsomgeving: -50°C tot +80°C

- Luchtvochtigheid: 10% - 70%

### 5.2	Onntrack 200 inbouw tracker -Lifetime

Prijs: 199,00€  -> 149,00€ incl. BTW

De Onntrack® systemen zijn betrouwbaar en nauwkeurig. De systemen hebben naast GPS ook de mogelijkheid tot Wifi en LBS tracking. Dit betekent dat wanneer het GPS signaal zou wegvallen of geblokkeerd wordt, de tracker zijn positie bepaalt d.m.v. telefoonmasten. Een perfecte oplossing voor particulier en bedrijf! Deze tracker is perfect inzetbaar, voor zowel antidiefstal als ritregistratie toepassingen. De software is namelijk zeer gebruiksvriendelijk, en alle gegevens worden versleuteld verzonden.

Voordelen:

- Kan meerdere trackers gebruiken op 1 app

- U kunt de gereden route met bijbehorende tijden terugkijken

- Alarmfuncties: bij beweging of ingestelde zones

- Sabotage alarm

- Anti-jamming

- GPS+Wifi+LBS tracking

- Spatwaterdicht

- Encryptie

- Geen abonnement

Nadelen:

- Uitbreidbaar, maar niet op eigen applicatie

- Batterij backup van slecht 3 dagen

- Niet waterdicht maar spatwaterdicht

### 5.3 	Globaltrace G800 Magneet GPS Tracker

Prijs: 99,95€ -> 79,95 € incl. BTW

GPS tracker van Globaltrace® perfect geschikt voor toepassingen waarbij een lange accuduur nodig is. De tracker heeft een supersterke en spatwaterdichte behuizing en een interne batterij die 40-60 dagen meegaat. Deze tracker heeft een sabotage alarm, en LBS tracking. Dit betekent dat wanneer het GPS signaal zou wegvallen of geblokkeerd wordt, de tracker zijn positie bepaald d.m.v. telefoonmasten. Perfect geschikt voor het tracken van een aanhangwagen, trailer, container, oplegger, bouwmachine, maar natuurlijk ook gewoon een auto.

Voordelen:

- Real time tracking

- Alarmfuncties: Ontvang een alarm wanneer de tracker in beweging komt, of buiten de vooraf ingestelde zone

- Sabotage alarm

- Laag batterijniveau alarm

- Lange accuduur

- GPS + Wifi + LBS tracking

- Spatwaterdicht

Nadelen:

- Enkel coordinaten als je het aanvraagt.

- Je ziet dus niet op regelmatige tijdstippen de coordinaten.

- Abonnement nodig (sim kaart)

- Niet waterdicht

- Bevestiging met magneet, kan makkelijk verwijderd worden

### 5.4	Nedsoft Loca

Prijs: 115,00€ incl. BTW

De Nedsoft Loca GPS tracker geeft je inzicht in de locatie van jouw auto, caravan, oldtimer of ander waardevolle bezittingen. De bijbehorende app stuurt je dagelijks 1 melding met de locatie van het object. Op deze manier gaat je batterij tot wel 36 maanden mee. Wil je vaker meldingen ontvangen,  dan stel je dat eenvoudig in. Hou er dan wel rekening mee dat je batterij minder lang meegaat en dat deze niet te vervangen is. In tegenstelling tot veel andere GPS trackers op de markt, betaal je geen extra abonnementskosten voor de Nedsoft Loca. Het apparaat is waterdicht en heeft dekking in heel Europa en 70 landen buiten Europa.

Voordelen:

- Geen abbonement

- Geen simkaart

- Trackt over heel Europa en 70 andere landen

- Lange accuduur

- Waterdicht

- Compact

Nadelen:

- Niet heroplaadbaar (max 36 maanden)

- Weinig data (24meldingen per dag = 44dagen)

- Geen live GPS

### 5.5 	Apple Airtag

Prijs 35,00€ incl. BTW

Met deze tracker kun je voorwerpen opzoeken die je kwijt bent. Je bevestigt ‘m bijvoorbeeld aan je sleutelbos, portemonnee of tas, zodat je altijd weet waar deze zijn.

Voordelen:

- Klein (makkelijk weg te werken)

- Goedkoop

- Locatie gekoppeld aan “Zoek mijn” app

- Lange levensduur batterij (1 jaar)

- Nauwkeurig

Nadelen:

- Werkt op bluetooth (lage range)

- Je hebt andere apple gebruikers nodig om deze tracker terug te vinden

- Geen mogelijkheid om de tracker te verbinden met een andere database

### 5.6	Besluit

Op de markt zijn er vele GPS-trackers aanwezig, maar zijn moeilijk tot niet uit te breiden op een grotere omgeving. We gaan dus onze eigen tracker moeten maken, waardoor we makkelijk kunnen uitbreiden naar de wensen van de klant. Hiervoor gaan we een onderzoek starten welke componenten het meest geschikt zijn voor deze oplossing.

## Product Decompositie Structuur

Hieronder ziet u een schema met de componenten die we nodig hebben om het eind product te creëren. We hebben een GPS tracking systeem die op het A-frame geplaatst wordt. Het mag natuurlijk niet makkelijk zijn om het tracking systeem te kunnen verwijderen, maar je moet tegelijkertijd ook gemakkelijk de batterijen kunnen heropladen. Het tracking systeem zelf bestaat uit 3 onderdelen:

- Microcontroller

- GPS module

- Stroomvoorziening

De gebruikte materialen zijn gekozen op basis van een WRM (Weighted Ranking Method). Hierbij gaan we eerst opstellen wat belangrijk is bij de verschillende componenten en gaan we hier een gewicht aanhangen op basis van de prioriteit. Op deze manier gaan we de verschillende componenten vergelijken en gaan we het meest geschikt component gebruiken in de opstelling.

Eenmaal we de coördinaten van het A-frame hebben sturen we de gegevens door naar een database. Natuurlijk heb je niet overal internet. Hierbij hebben we onderzocht wat we hiervoor kunnen gebruiken en wat de verschillende verbindingstypes zijn om deze data op een veilige manier te kunnen versturen. Hiervoor gaan we dus gebruik maken van Sigfox, een LPWAN(Low Power Wide Area Network). Hiermee kun je kleine packetjes data verzenden over een heel grote range zonder internet nodig te hebben. Dit werkt eerder als een soort 4G met lagere abonnementskosten.

## Functionele eisen

De functionele eisen definiëren het basissysteem en bepalen wat het systeem wel en niet zal doen. Het gaat hierover hoe het systeem reageert op input.

De focus ligt hier op wat de gebruiker wil bereiken.

Dit zijn de functionele eisen waaraan de GPS tracker moet voldoen:

- Coördinaten geven van de A-frames

- Stroomvoorziening voor het voeden van de GPS tracker

- Moet nog steeds makkelijk transporteerbaar blijven

- De GPS tracker moet waterdicht zijn

- De microcontroller zorgt ervoor dat de coördinaten gemeten worden

- De LPWAN verbinding zorgt ervoor dat de coördinaten verzonden worden naar de database

## Niet functionele eisen

De niet-functionele eisen bepalen hoe het systeem de taken moet uitvoeren.

Het gaat om de producteigenschappen en om de verwachtingen van de gebruiker. Een goed voorbeeld is het klikken op een knop op een website. Functioneel gezien is de enige eis dat er zich een nieuwe pagina opent. Aan de kant van de niet-functionele eisen is het belangrijk dat deze pagina snel genoeg laadt. Duurt dit te lang, lijdt de ervaring van de user hieronder.

Dit zijn de kwaliteitseisen waaraan de GPS tracker moet voldoen:

- Lay-out van de webapplicatie moet gebruiksvriendelijk zijn

- De data moet overzichtelijk zijn

- De data moet makkelijk leesbaar zijn

- Alleen nuttige data moet getoond worden

## GPS tracker (hardware)

In deze sectie vindt u alle onderdelen terug die we gaan gebruiken in de opstelling. We hebben onderzocht welke onderdelen voldoen aan onze eisen met de hulp van de Weighted Ranking Method (WRM).

### 9.1	LPWAN

Wanneer de A-frames getransporteerd worden heb je natuurlijk geen internet, alsook wanneer de A-frames geplaatst zijn bij een klant is de kans op internet klein. Ook is het heel belangrijk dat data versturen heel weinig stroom gaat verbruiken, zodat de A-frames lange tijd zonder te heropladen kunnen staan bij een klant. Daarom gaan we gebruik maken van een LPWAN om de data te versturen.

Aan de hand van de WRM hebben we gekozen voor Sigfox. Dit is een technologie dat ons niet onbekend is, we hebben dit ook al eerder gebruikt.

Het voordeel van Sigfox is dat het een enorm groot bereik heeft in vergelijking met de andere technologieën, ze maken gebruik van zendmasten over heel Europa. Dit wil zeggen dat waar je ook de A-frames plaatst, deze gebruik kan maken van Sigfox. De specifieke plaatsen van de zendmasten kun je vinden op de officiële site van Sigfox(link staat in de bijlage). De data die via Sigfox wordt verzonden, wordt ook geëncrypteerd waardoor het security aspect in orde is.

Eigenschappen van Sigfox:

- 600 bits/s

- Low power

- Max 6 berichten/uur (140 berichten/dag (-4 berichten))

- Niet gelijktijdig maar wel bi-directioneel

- Abonnement nodig (7€/jaar)

- 45km range

### 9.2	Sigfox

Op onderstaande foto zie je de coverage van de Sigfox module. Hier zie je dat de BENELUX volledig gedekt is. Hier kun je dan ook overal data versturen met de microcontroller. We gaan notificaties geven wanneer de tracker over de grens gaat, dus moeten we ook rekening houden dat we nog data kunnen sturen wanneer deze tracker over de grens gaat. Dit is dus geen probleem met sigfox.

De gemaakt oplossing zou dus niet enkel in België werken maar ook op de blauw aangeduide plaatsen op de bovenstaande map.

Deze technologie is ingebouwd in de microcontroller en heeft een jaar abonnement gratis erbij om deze te verlengen kun je gewoon simpel naar de Sigfox website gaan. Inloggen en de ID van je Sigfox apparaat verlengen.

Navigeer naar Device>”deviceid”>Information>token validity

Hier kun je zien hoe lang je abonnement geldig is.

Wanneer je token validity verlopen is kun je naar onderstaande website gaan om je abonnement te verlengen.

https://buy.sigfox.com/buy/offers/BE

### 9.3	Microcontroller

De microcontroller is het brein van de GPS tracker. De microcontroller meet de coördinaten van de GPS module en zorgt ervoor dat deze coördinaten in de database geplaatst worden. Hierbij moeten we wel rekening houden met de verkozen LPWAN (Low Power Wide Area Network) die het meest geschikt is voor dit project.

#### Arduino MKR fox 1200

MKR FOX 1200 is een krachtig bord dat de functionaliteit van de Zero- en Sigfox-connectiviteit combineert. Het is de ideale oplossing voor makers die IoT-projecten willen ontwerpen met minimale ervaring in netwerken met een apparaat met een laag stroomverbruik. U krijgt een gratis jaarabonnement op het Sigfox-netwerk met het bord (voor maximaal 140 berichten per dag), evenals gratis toegang tot de geolocatieservice van Spot'it waarmee u het bord kunt volgen zonder GPS of extra hardware. Het is gebaseerd op de Atmel SAMD21 en een ATA8520 Sigfox-module. Het ontwerp omvat de mogelijkheid om het bord van stroom te voorzien met behulp van twee 1.5V AA- of AAA-batterijen of externe 5V. Overschakelen van de ene bron naar de andere gebeurt automatisch. Een goede 32 bit rekenkracht vergelijkbaar met het Zero board, de gebruikelijke rijke set van I / O interfaces, low power Sigfox communicatie en het gebruiksgemak van de Arduino Software (IDE) voor code ontwikkeling en programmeren. Al deze functies maken dit bord de voorkeurskeuze voor de opkomende IoT-batterijgevoede projecten in een compacte vormfactor. De USB-poort kan worden gebruikt om het bord van stroom (5V) te voorzien. De Arduino MKR FOX 1200 kan werken met of zonder aangesloten batterijen en heeft een beperkt stroomverbruik.

(Datasheet kun je vinden in de bijlages)

#### Pycom SiPy RCZ1 RCZ3

De SiPy is een MicroPython-enabled WiFi-, Bluetooth- en Sigfox-ontwikkelbord dat speciaal is ontworpen voor IoT-toepassingen. De kern is het Espressif ESP32 System on Chip (SoC) met een dual-core microcontroller, WiFi, Bluetooth, Sigfox en 512 KB RAM. Kennis van Python op een pc of Mac wordt direct overgedragen naar het werken met MicroPython en SiPy, zodat de leercurve minimaal is. Pycom heeft een intuïtieve API ontwikkeld om u te helpen het meeste uit uw bord te halen.

Voor deze microcontroller heb je wel nog een expansion board nodig. Met de expansion board kun je de microcontroller voeden als ook je code uploaden naar de microcontroller. Doordat je deze expansion board nodig hebt, is de prijs van deze opstelling duurder dan de MKR fox 1200.

(Datasheet kun je vinden in de bijlages)

#### Besluit

Uit bovenstaande WRM is er beslist dat de “Arduino MKR fox 1200” het meest geschikt is voor dit project.

### 9.4	GPS module

Voor de A-frames te tracken maken we gebruik van een GPS module. Deze wordt verbonden met de microcontroller en daarna vraagt de microcontroller de coördinaten op van de GPS module. Bij het kiezen van de GPS module is het belangrijk dat we rekening houden met de accuraatheid, stroomverbruik, kwaliteit en budget.

#### Adafruit Industries 746 GPS module

Prijs: 40,90€ incl. BTW

De ultimate breakout GPS module is gebouwd rond de MTK3339-chipset, een no-nonsense, hoogwaardige GPS-module die tot 22 satellieten op 66 kanalen kan volgen. Ook heeft deze GPS module een uitstekende hooggevoelige ontvanger en een ingebouwde antenne.  Het kan tot 10 locatie-updates per seconde uitvoeren voor logging of tracking met hoge snelheid en hoge gevoeligheid. Het stroomverbruik is ongelooflijk laag, slechts 20 mA tijdens navigatie. Het heeft een ultra lage uitval van 3,3 V-regelaar, zodat u hem kunt voeden met 3-5V DC. De ENABLE-pin zorgt ervoor dat  de module kan uitgeschakeld worden wanneer deze niet gebruikt wordt. Zo verbruikt deze GPS module heel weinig en kan deze nog altijd heel snel reageren wanneer de GPS locatie opgevraagd wordt.

Voordelen:

- Geen transistor nodig

- Laag vermogen van 20mA

- Heel accuraat

- Ingebouwde antenne

Nadelen:

- Hoge prijs

#### Seeed Studio GPS module

Prijs: 33,36 € incl. BTW

De Seeed studio grove GPS-module is een kostenefficiënte en in het veld programmeerbare gadget, gewapend met een SIM28 en seriële communicatieconfiguratie. Het beschikt over 22 tracking- / 66 acquisitiekanalen GPS-ontvanger. De gevoeligheid van tracking en acquisitie reikt beide tot -160dBm, waardoor het een uitstekende keuze is voor persoonlijke navigatieprojecten en locatiediensten, maar ook een uitstekende keuze is onder producten van dezelfde prijsklasse.

Voordelen:

- Heel accuraat tot op 2 meter

- Prijs is gemiddeld

- Antenne + voedingskabels zijn meegeleverd

Nadelen:

- Hoog verbruik (40mA)

- Geen enable pin (dus moeten we gebruik maken van een transistor)

#### AZ-GPS-Module (NEO-6M)

Prijs: 5,29 € incl. BTW

Het hart van de module is een NEO-6M GPS-chip. De chip heeft een aantal functies in zijn kleine formaat. Het kan tot 22 satellieten volgen op 50 kanalen en bereikt het hoogste niveau van gevoeligheid, d.w.z. -161 dB tracking, terwijl verbruikt slechts 45mA voedingsstroom. In tegenstelling tot andere GPS-modules, kan het volstaan tot 5 locatie-updates per seconde met een nauwkeurigheid van 2,5 m horizontale positie. De positioneringsengine beschikt ook over een Time-To-First-Fix (TTFF) van enkele seconden.  Één van de beste eigenschappen van de chip is de Power Save Mode (PSM). Het staat toe een vermindering van het energieverbruik van het systeem door selectief schakelen van delen van de ontvanger AAN en UIT. Dit vermindert het stroomverbruik van de module tot slechts 11mA waardoor het geschikt is voor stroomgevoelige toepassingen zoals GPS polshorloge.

Voordelen:

- Lage prijs

- Heeft Power Save Mode

- Nauwkeurigheid tot 2,5 meter

- Antenne is meegeleverd

Nadelen:

- Lange levertijd

- Minder nauwkeurig dan de andere 2 GPS modules

#### Besluit

Uit bovenstaande WRM is er beslist dat de NEO-6M module het meest geschikt is voor dit project. Deze GPS module krijgt een antenne meegeleverd. Deze GPS sensor heeft het meeste verbruik van de 4 maar doordat we een transistor tussen de microcontroller en de GPS module kunnen plaatsen gaan we ervoor zorgen dat deze geen voeding krijgt, wanneer de microcontroller in slaapstand staat. Hierdoor verbruikt de NEO-6M evenveel in slaapstand dan de andere GPS modules. De Adafruit industries 746 GPS module heeft een ingebouwde deepsleep waardoor deze transistor niet nodig is. Deze module is te duur en daarom hebben we geopteerd voor de NEO-6M GPS module met een NPN-transistor .

### Batterij types

#### AGM batterij

Deep cycle AGM-accu's zijn zeer effectieve opslagplaatsen voor zonne-energie. AGM-accu's zijn de door ontwikkeling van gelaccu's. Deze batterijen kunnen dieper worden ontladen en gaan 2 - 4 keer langer mee. Onze AGM-zonneaccumulatoren zijn cyclusbestendig, onderhoudsvrij, lekvrij en niet geclassificeerd als gevaarlijk materiaal. Accumulatoren uit de Offgridtec AGM-serie zijn ontwikkeld voor een bedrijfstijd van 10 jaar inclusief 3 jaar fabrieksgarantie. Economisch gezien het beste compromis tussen dure gelbatterijen en goedkope loodzuurbatterijen.

Voordelen:

- Lange levensduur

- Grote batterij opslag

- Uitbreidbaar met een zonnepaneel

Nadelen:

- Heeft een voltage regelaar nodig, kan niet rechtstreeks aangesloten worden op de microcontroller

- Gewicht en grootte

- Duur

#### Alkaline batterij

Een alkalinebatterij is een droge-celbatterij met een zinkanode (het positief geladen uiteinde van de batterij) en de kathode (het negatieve uiteinde) gewikkeld in een stalen behuizing gevuld met zink. Alkalinebatterijen zijn de meest gebruikte batterijen ter wereld. In 2016 waren de twee best verkopende batterijen ter wereld alkalinebatterijen, die volgens Statistia in totaal 66,3 procent van de omzet van de 10 best verkopende merken vertegenwoordigen. Alkalinebatterijen zijn er in verschillende maten voor verschillende doeleinden, waaronder AAA, AA en C die worden gebruikt in speelgoed en andere elektronische apparaten, en knoopcelbatterijen die ook in verschillende maten verkrijgbaar zijn en vaak worden gebruikt in medische apparaten zoals gehoorapparaten.

Voordelen:

- Lopen bijna niet leeg

Nadelen:

- Milieu belastend

- Niet heroplaadbaar

#### Lithium ion accu

Een lithium-ion-accu of Li-ion-accu is een oplaadbare batterij die vaak in consumentenelektronica en elektrische auto's wordt gebruikt, vooral vanwege de hoge energiedichtheid en lange levensduur. Er kleven echter ook een paar nadelen aan dit type accu. De accu mag nooit te ver ontladen worden en wordt daarom meestal gebruikt in een apparaat dat voorzien is van een regelsysteem. Dat systeem voorkomt te diepe ontlading en overladen. Diepontlading gebeurt wanneer de accu verder ontladen wordt dan de minimale toegestane accuspanning. Afhankelijk van de chemie ligt die tussen 2,8 volt en 3,0 volt. Diepe ontlading heeft interne beschadiging tot gevolg. Een goed functionerend regelsysteem zorgt ervoor dat de stroomvoorziening wordt gestopt wanneer de interne spanning te laag dreigt te worden.

Voordelen:

- Hoogste energiedichtheid, op de lithium-ion-polymeer-accu na

- Geringe zelfontlading

- Geen geheugeneffect (geen capaciteitsvermindering bij het consequent laden van een accu voordat hij leeg is).

- Hoog vermogen

- Milieuvriendelijker dan andere batterijen

- Lange levensduur

Nadelen:

- Hoge kostprijs

- Kans op explosie en brand door hoge temperaturen

- Verliest continu zijn capaciteit

Maatregelen:

- Accu bewaren in een omgevingstemperatuur onder 25°C

- Niet leeg bewaren

- Maximaal opladen tot 80%

- Niet volledig ontladen (30%-80%)

- Gebruik van snelladers vermijden

#### Lithium-ion-polymeer-accu (lipo-accu)

Een lithium-ion-polymeer-accu  is een oplaadbare batterij. De batterij is een variant van de lithium-ion-accu. De Lipo-accu wordt met name in de modelbouw en in sommige elektrische auto’s zoals de Kia Soul EV gebruikt vanwege het grote vermogen in verhouding tot het gewicht. Tevens hebben deze accu's een lage interne weerstand, waardoor ze een hoge stroom kunnen afgeven. Het laden van een Lipo-accu gaat vrij snel: in zo'n 1 à 1,5 uur is hij opgeladen. Wel is het belangrijk dat het opladen met de juiste lader gebeurt. Lipo-accu's kunnen bij verkeerd laden, waarbij de temperatuur aardig kan oplopen, in brand vliegen of exploderen. Er zijn dan ook speciale Lipo-celladers in de handel. Lipo-accu’s hebben een kleine zelfontlading en kunnen ze maandenlang bewaard worden zonder noemenswaardig verlies van lading. Als men een Lipo-accu langdurig ongebruikt wil bewaren, is het het beter om ze op maximaal 80% van de maximale lading te laden en ze koel te bewaren bij een omgevingstemperatuur lager dan 25°C. Een Lipo-cel heeft een bronspanning van 3,7 volt, bijna drie keer zo hoog als die van NiCd- en NiMH-accu's. Bij het ontladen mag de spanning van een Lipo-cel niet onder de 3 volt komen, anders is de kans groot dat de accu daarna niet meer te laden is.

Voordelen:

- Groot vermogen

- Laag gewicht

- Lage interne weestand waardoor ze een hoge stroom kunnen afgeven

- Oplaadduur

Nadelen:

- Kunnen verkeerd opladen

- Kunnen in brand vliegen of exploderen

- Niet ontladen

#### Besluit

Doordat de A-frames langtijdig bij een klant kan staan, gaan we gebruik maken van alkaline batterijen.

Deze batterijen hebben dus een voltage van 1,5V. Wanneer we er 2 gebruiken en deze in serie plaatsen hebben we dus het gewenste voltage van 3V voor de microcontroller. Het capaciteit van 2,5Ah behouden we. Natuurlijk kunnen we enkel een schatting maken van hoeveel de microcontroller gaat verbruiken in slaapstand en wanneer de microcontroller data verstuurd. Wanneer we maximaal gebruik maken van Sigfox kunnen we 144 berichten op een dag versturen. Dit wil zeggen dat ongeveer de microcontroller 90% in slaapstand staat en 10% data verstuurd. Doordat we gebruik gaan maken van een transistor gaat de GPS module minder verbruiken in slaapstand, maar gaat het langer duren voordat deze is opgestart.

Bovenstaande excel sheet kun je vinden in de bijlage. Hier kun je de grootte van de batterij, verbruik in slaapstand en verbruik wakker aanpassen en kun je zien hoe lang de batterij kan gebruikt worden zonder te moeten heropladen. Let hierbij wel op als je een ander soort batterij type gebruikt bijvoorbeeld een herlaadbare lithium ion batterij dat je de tijd deelt door 2 doordat de batterij best tussen de 30% en de 80% zich bevindt.

### Zonnepaneel

Zonnepanelen kunnen gebruikt worden om de batterijduur nog een duwtje te geven. Hierbij heeft de wattage en de grootte van het zonnepaneel natuurlijk een grote rol.

Voordelen:

- Geen permanente kosten (zon schijnt gratis)

- Beter voor het milieu

- Langere batterijduur

Nadelen:

- Moeilijk te plaatsen op een A-frame

- Transport wordt moeilijker

- Aankoopprijs

- Andere batterijen nodig (prijs)

Doordat deze moeilijk te plaatsen zijn op een A-frame en deze een hoge kost hebben is er beslist niet te werken met een zonnepaneel. Dit kan wel een uitbreiding zijn indien dit later toch gewenst is.

## Hardware schema

We gebruiken een NPN transistor zodat we de GPS module kunnen uitzetten en aanzetten. Dit zorgt ervoor dat er minder stroom verbruik is, wanneer de microcontroller in slaapstand staat. Dit heeft wel 1 nadeel op basis van hoelang de GPS module niet meer gebruikt is, kan het even duren voordat de GPS module opstart.

## Bestellijst

Voor de bestellijst hebben we meerdere website’s afgezocht om de goedkoopste componenten te vinden. Bovenstaande bestellijst zijn de prijzen wanneer we binnen Europa blijven.

Je ziet een heel groot prijs verschil als je de componenten buiten Europa zou kopen. Op 400 GPS trackers kun je €8012 besparen.

## Software

### 12.1 Database

Voor de database te hosten gaan we gebruik maken van Microsoft Azure Platform. Dit is een cloud computing-platform van Microsoft waarmee een aantal internetdiensten aangeboden kunnen worden via het internet of binnen de omgeving van het bedrijf.

In dit platform kunnen we gebruik maken van Azure Cosmos DB, hier gaan we de data van elke GPS tracker opslagen. Elke GPS tracker krijgt een ID. De coördinaten worden per ID bijgehouden. In de database komen ook de klanten met hun gegevens.

### 12.2 Applicatie

De applicatie wordt gemaakt in Cordova. In de applicatie kun je klanten aanmaken en de ID van de GPS tracker toevoegen aan de klant. In de applicatie zijn verschillende tabs. Je hebt een overview pagina, hier kun je alle GPS trackers zien op een Google maps kaart met de ID. Wanneer je op de ID drukt kom je op een detail pagina en kun je zien welke klant het A-frame heeft . Hier worden dan ook nog de gegevens van de klant getoond. Je kan dan op de klant zelf drukken,  hierbij krijg je een overzicht van hoeveel A-frames de klant heeft en kun je zien of deze A-frames op de juiste plaats staan.

## Schermontwerpen

Om de applicatie beter te kunnen inschatten hoe deze er later gaat uitzien, heb ik gebruik gemaakt van Figma. Hier kan ik de schermontwerpen maken van hoe de applicatie er gaat uitzien. Hier kan ik dan ook een demo overgeven. Met corona is dit natuurlijk niet echt makkelijk, daardoor heb ik een demo gemaakt op Youtube. Dit is natuurlijk nog maar een demo zonder werkende data. Hier kun je natuurlijk wel al kijken naar de functies die je met de applicatie allemaal kunt opvragen/bekijken.

Je kunt ook nog een demo filmpje kijken op de onderstaande Youtube link.

https://youtu.be/6emI1FdTOts

## Planning

## Fasering

## Risicoanalyse

We moeten ook opletten voor de mogelijke risico’s. Deze gaan we natuurlijk proberen te vermijden door maatregelen te stellen. Hieronder zie je enkele van de risico’s die mogelijk toetreden en de maatregelen die we gaan toepassen.

Risico’s:

- Schade tijdens het leveren

- Defecte sensoren

- Nauwkeurigheid van de GPS module

- Diefstal

- Stroomverbruik

- Weersomstandigheden

- Verwijderen van het tracking systeem

- Bereik

Mogelijke maatregels:

- Opstellen van WRM’s om de meest geschikte componenten te verkrijgen

- Een grotere batterij gebruiken

- Zorgen dat het tracking systeem waterdicht is

- Tracking systeem verwerken in het A-frame

- Gebruik maken van een goede gecertificeerde LPWAN

## Projectafbakening

Om misverstanden te verkomen, word in de projectafbakening nog eens duidelijk opgelijst wat verwacht wordt.

Wat wordt er verwacht:

- Coördinaten van de A-frames opvragen

- Coördinaten verzenden

- Data opslaan in database

- Data visualiseren op een map

- Elke metalen A-frame krijgt een ID, die dan toegewezen wordt aan de klant

- Beveiliging van communicatie

- Maken van een webapplicatie

- APK file om de applicatie te downloaden

- Notificaties

## Arduino

Code voor het opvragen van de coördinaten en het versturen van de gegevens over Sigfox.

(Code kun je vinden op Onedrive)

Op de console zie je dat de microcontroller eerst wakker wordt. Dit komt omdat er een deepsleep staat op de microcontroller,  aangezien  deze grotendeels niets moet doen maar wel nog veel van de batterij verbruikt. Om het hoog verbruik tegen te gaan maak ik gebruik van een deepsleep op de microcontroller zodat de microcontroller na het sturen van de data eigenlijk gaat slapen en dus minder gaat verbruiken. Daarna zie je in de console dat ik de data opvraag van de GPS module. De inkomende data heb ik dan gefilterd op enkel de latitude en longtitude. Dan zie je het frameid. Dit is een hardcoded. Dit wilt zeggen dat je dit zelf moet aanpassen wanneer je de code op een andere microcontroller/frame gaat plaatsen. Daarna zie je een sign staan. Dit wordt gebruikt voor aan te geven of de latitude en/of longtitude negatief is.

00 = 0 = beide positief

01 = 1 = longtitude negatief

10 = latitude negatief

11 = beide negatief

Daarna splits ik de longtitude en latitude op in kleinere integers. Dit doe ik zodat ik de code makkelijker kan versturen naar Sigfox. Later plak ik deze integers weer te samen zodat ik de longtitude en latitude mooi kan tonen op de applicatie.

Dan wordt de data verstuurd en wordt er gewacht op een acknowledgement. Wanneer deze acknowledgement goed aangekomen is gaat de microcontroller in deepsleep.

## Sigfox

Om Sigfox te kunnen gebruiken moet je eerst je device activeren. Op deze website: https://buy.sigfox.com/activate kun je het Sigfox account activeren.

Tutorial: https://www.arduino.cc/en/Tutorial/SigFoxFirstConfiguration

Dit doe je door de First configuration code te plaatsen op de Arduino software en deze te  runnen op de microcontroller. Wanneer deze successvol is geupload kun je drukken op de seriele monitor en dan krijg je de gegevens van de Sigfox zoals onderstaand getoond wordt.

Deze ID en PAC heb je nodig voor de Sigfox module te activeren.

- Ga naar de volgende website: https://buy.sigfox.com/activate

- Geef het land in waar je bedrijf zich bevind in en klik op “next”. (In mijn geval was dit Belgium)

- Type de verkregen ID en PAC in de inputfields. Dan wordt er gevraagd een korte omschrijven te geven van wat je gaat maken met de Sigfox module. Als je dit gedaan hebt klik “next”.

- Dan moet je een account aanmaken. Ik had namelijk al een account dus ik moest enkel inloggen.

- Sigfox account is geactiveerd.

- Plaats de code van Onedrive op je microcontroller.

- Ga naar: https://backend.sigfox.com/device/list

- Klik op de “Device type” van de Sigfox module

- Klik rechtsbovenaan op “edit”

  - Zet “Keep Alive” op 30 minuten

  - Zet “Downlink data” op Direct en {time}00000000

  - Zet” Payload display” op “Custom grammar” en plaats volgende regel in de custom configuration: “fid::int:8 lat1::uint:8 lat2::int:8 lat3::int:8 lat4::int:8 lon1::uint:8 lon2::int:8 lon3::int:8 lon4::int:8 sign::int:8”

  - Klik op Ok

(Dit zorgt ervoor dat je de hexadecimale output omzet naar leesbare data.)

- Ga terug naar https://backend.sigfox.com/device/list en klik op de “device ID” en vervolgens op “messages” in de linker navigatie menu. Hier kun je de binnenkomende messages bekijken.

- Vervolgens gaan we de data versturen over een API.  Aanmaken van een API zie je in het hoofdstuk “Azure API Management”.

  - Ga naar “Device type” en klik in de linker navigatie menu “callbacks”.

  - Klik op “new” en kies voor “Custom callback”

  - Plaats de a API link bij Url pattern

Doordat mijn API 1 string verwacht zet ik achter de link de naam van de string namelijk “HttpTrigger1?data =”. Hier achter komt de data dat je wilt versturen naar de API.

  - Plaats dit achter je API link “HttpTrigger1?data={customData#fid},{customData#lat1},{customData#lat2},{customData#lat3},{customData#lat4},{customData#lon1},{customData#lon2},{customData#lon3},{customData#lon4},{customData#sign},{time}”

  - Vervolgens duid “Send SNI” aan en geef “Ocp-Apim-Subscription-Key” in bij Headers indien je gebruik maakt van een Azure API.

  - Bij “value type” je de primary key van de Azure API.

  - Vervolgens klik je op “Ok”.

  - Wanneer je nu naar de messages gaat kijken zie je dat de callbacks een groen kleur hebben gekregen en dus geconnecteerd zijn met de Azure API.

## Azure API Management

Hierbij heb ik gekozen voor het maken van een Azure API management>functions app.

Dit wilt zeggen dat de API direct verbonden is met de Azure Functions.

Hier definieer ik dat de verzonden data wordt verstuurd  in 1 string. Dit wilt zeggen dat ik mijn data in Sigfox in 1 string ga doorsturen met komma’s tussen de data. Wanneer ik dan de data in lees in Azure Functions split ik de string op basis van de komma, waardoor ik de data terug heb opgesplitst.

## Azure Functions

(code voor Azure Functions kun je vinden in Onedrive)

In Azure Functions heb ik meerdere outputs aangemaakt namelijk:

- CosmosDB

- queue storage (later terug verwijderd door hoge kosten)

- Twilio

Ook zie je dat er meerdere gegevens getoond worden dan er verkregen wordt met Sigfox. Dit komt omdat ik gebruik gemaakt heb van HERE reverse geocoding API. Hierbij verkrijg ik de locatie gegevens op basis van de coördinaten. Hierbij kon ik op een makkelijke en nauwkeurige manier kijken of de A-frames zich in België bevinden of niet. Hierop kan ik dus makkelijk triggeren en indien de A-frame de Belgische grens over is, zal er een bericht verstuurd worden met de A-frameid en de laatst gemeten coördinaten.

## Cosmos DB

De Cosmos DB is verbonden met de Azure Functions via Azure Functions en de applicatie wordt er data opgeslagen en opgevraagd. In de Cosmos DB zijn er 3 containers namelijk:

- Items  (hierin zitten alle coordinaten en gegevens van een A-frame)

- Klanten

- Users

In de items container wordt de gegevens van de A-frame opgeslagen. Doordat de data wordt opgeslagen als strings, werd de datum niet goed begrepen door Cosmos DB. Dit was een probleem om de laatste data te verkrijgen in de applicatie van elke frame.

Hier had ik 2 oplossingen. Ik kon ofwel alle data inlezen van de items container. Dan de datum string converten naar een date en daarna filteren. Het nadeel is dat dit veel zou verbruiken op de Cosmos DB en ook zou de applicatie zwaar worden, waardoor de applicatie op sommige gsm’s trager zouden runnen. Dit vond ik dus geen geslaagde oplossing om te implementeren. Na wat zoek werk heb ik gevonden dat er tijdens het sturen van data op de items container er niet enkel de data wordt opgeslagen van de frames maar ook de epoch time dat de data is aangekomen. Hierdoor moest ik dus enkel opvragen welke A-frameid’s er zijn. Dit verkrijg je met onderstaande query.

SELECT DISTINCT c.frameid from c

Daarna moet je voor elke frameid de laatste data opvragen op basis van de epoch time (_ts).

SELECT top 1 * FROM c where c.frameid = "1" order by c._ts desc

In de applicatie wordt natuurlijk de frameid’s eerst in een array gezet, waardoor je makkelijk met een loop elke frameid de laatste data kunt verkrijgen.

## Security

•	Veranderen van InnerHTML to textContent.

Innerhtml: Hierin kunt u HTML invoegen. Maar het nadeel van deze methode is dat er beveiligingsaanvallen op verschillende sites plaatsvinden. Dus voor het toevoegen van tekst is het om veiligheidsredenen beter om dit te vermijden.

InnerText: Dit zal ook het resultaat bereiken, maar het is zwaar onder de motorkap omdat het enige informatie over het lay-outsysteem vereist, waardoor de prestaties afnemen. In tegenstelling tot innerHTML kun je hiermee de HTML-tags niet invoegen.

TextContent: Dit zal ook hetzelfde resultaat opleveren, maar het heeft geen beveiligingsproblemen zoals innerHTML omdat het geen HTML zoals innerText parsert. Bovendien is het ook licht waardoor de prestaties toenemen. Dus als er een tekst moet worden toegevoegd zoals hierboven, dan is het beter om textContent te gebruiken.

https://blog.cloudboost.io/why-textcontent-is-better-than-innerhtml-and-innertext-9f8073eb9061

•	Controle op login op elke pagina

Voor veiligheidsreden wordt er op elke pagina eerst gecheckt ofdat je bent ingelogd en daarna wordt pas de data getoond. Als je niet bent ingelogd ga je geredirect worden naar de login pagina.

•	Controle op login elke keer je de database aanspreekt.

•	Password hashing

## Applicatie download

https://giannirutten.sinners.be/app-debug.apk

## Batterij test

Maxell alkaline 2xAA 1500mah

Gestart op 23/04/2021 11:09

Stuurt om de 10 minuten data door

140 messages op een dag

Geëindigd op 13/05/2021 21:19:11

= 2 weken 6 dagen 10 uur en 10 minuten

De batterijen die gebruikt zijn hebben een grote van 1500mah. De batterijen op de bestellijst zijn dubbel zo groot (3000mah). Deze zouden in theorie dus dubbel zolang kunnen blijven staan. In praktijk zouden we dit nog moeten testen, aangezien de spanning van de batterij niet meer genoeg zou kunnen zijn om de microcontroller of/en de gps module te voeden.

5weken 5dagen 20uur en 20minuten

=40 dagen en 20uren en 20minuten

=980 uur en 20 minuten

## Besluit

Het was moeilijk om een oplossing te vinden binnen het budget van €25-€50 maar door een goed onderzoek en veel zoeken is het toch gelukt om de nodige componenten te vinden binnen het budget. In de documentatie staan ook nog mogelijke uitbreidingen die later toegevoegd kunnen worden zoals het zonnepaneel of een andere batterij etc.

## Bijlage

Copenhagen tracker: https://www.conrad.be/p/copenhagen-trackers-cobblestone-gps-tracker-voertuigtracker-zwart-2273101?WT.srch=1&gclid=Cj0KCQiAhP2BBhDdARIsAJEzXlF0Xi6JhlEoiK5NfgGqbKdAhI3zjYbqowEAaILxLxMJI4NMgNDxeO8aAqebEALw_wcB&gclsrc=aw.ds&insert=8J&tid=11205332385_109466014026_pla-356257857727_pla-2273101&utm_campaign=shopping-feed&utm_content=free-google-shopping-clicks&utm_medium=surfaces&utm_source=google&utm_term=2273101&vat=true

Onntrack-200 tracker: https://www.gps-partner.nl/onntrack-200-tracker-plug-play-zonder-abonnement?gclid=Cj0KCQiAhP2BBhDdARIsAJEzXlGFQARSiTiKm5QhN7RI_rcYzwqwC97zzjwOONKA2ttx_CJcsoT7hHQaAq01EALw_wcB

Globaltrace G800 Magneet GPS Tracker: https://www.gps-partner.nl/globaltrace-g800-heavy-duty-gps-tracker?gclid=Cj0KCQiAhP2BBhDdARIsAJEzXlGIqjyKE_MLzgpY0EsheAYqh2sgRBvX9saZaCU7zicE3pdaPgKDbrMaAh16EALw_wcB

Nedsoft loca: https://www.coolblue.be/nl/product/874201/nedsoft-loca.html

Sigfox link: https://www.sigfox.com/en/coverage

Arduino mkr fox 1200: https://docs.rs-online.com/fea8/0900766b81654494.pdf

SiPy: https://pycom.io/wp-content/uploads/2018/08/sipy-specsheet.pdf

Expansion board 3.0: https://docs.pycom.io/gitbook/assets/expansion3-specsheet-1.pdf

adafruit industires 746 GPS Module: https://www.adafruit.com/product/746

Seeed Studio GPS module: https://docs.rs-online.com/4e2f/0900766b816c4a2c.pdf

NEO-6M: https://www.u-blox.com/sites/default/files/products/documents/NEO-6_DataSheet_(GPS.G6-HW-09005).pdf

AGM battery:  https://www.victronenergy.com/upload/documents/Datasheet-GEL-and-AGM-Batteries-EN.pdf

Alkaline battery:  https://docs.rs-online.com/8861/0900766b8171770f.pdf

Lithium ion accu: https://docs.rs-online.com/ae84/A700000006677834.pdf

Lipo-accu: https://www.lipolbattery.com/LiPo-Battery-Datasheets.html?gclid=Cj0KCQiA-aGCBhCwARIsAHDl5x8z4uI11qAL2za5at5Arekp8Y7nv_I7icKepfbXx4AHE26tFkJVLy8aAlm8EALw_wcB